MANUTENÇÃO  DIÁRIA  PARA  EQUIPAMENTOS  TINTOMÉTRICOS

SISTEMA   IMOBILIÁRIO

PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS

1- LIGAR A MÁQUINA TODOS OS DIAS DE MANHÃ.

  - – OS PIGMENTOS DEVEM SER AGITADOS DIARIAMENTE PARA NÃO OCORRER SEDIMENTAÇÃO.

2- VERIFICAR O NÍVEL DE TODOS OS PIGMENTOS.

  - – O NÍVEL DOS PIGMENTOS DEVEM SEMPRE PERMANECER COM MÍNIMO DE 2/3 DO TOTAL DO RESERVATÓRIO.

  - - QUANDO O NÍVEL ESTÁ MUITO BAIXO, O AR QUENTE QUE FICA DENTRO DO RESERVATÓRIO FAZ COM QUE OS PIGMENTOS EVAPOREM, DIMINUINDO O VOLUME DOS PIGMENTOS.

  - - QUANDO O NÍVEL ESTÁ MUITO BAIXO, O PIGMENTO PODE SECAR E CRIAR PEDAÇOS, DIFICULTANDO A DOSAGEM.

  - - QUANDO O NÍVEL ESTÁ MUITO BAIXO, A BALANÇA INTERNA QUE PESA O PIGMENTO PARA DOSAGEM FICA MUITO SENSÍVEL, A PONTO DE DOSAR ERRADO.

3- EXECUTAR A LIMPEZA DOS BICOS.

  - – SE OS BICOS TIVEREM SUJOS COM PIGMENTOS SECOS, PODEM CAIR FORA DA EMBALAGEM, CAUSANDO DIFERENÇA DE TONALIDADE DA COR PIGMENTADA.

4- VERIFICAR SE A ESPONJA DOS BICOS ESTÁ ÚMIDA E LIMPA.

  - – SE A ESPONJA PERMECER SUJA, OS BICOS TAMBÉM FICARÃO SUJOS, PODENDO FICAR PIGMENTO DE OUTRA COR EM ALGUM DOS BICOS CAUSANDO DIFERENÇA DE TONALIDADE DA COR PIGMENTADA.

5- TODAS AS EMBALAGENS DEVEM SER AGITADAS ANTES DA DOSAGEM.

  - - MANUALMENTE, AGITE OU VIRE DE PONTA CABEÇA ALGUMAS VEZES A EMBALAGEM PARA MOLHAR E ESPALHAR PRODUTO EM TODA ÁREA INTERNA DA EMBALAGEM.

  - - DEVIDO A EMBALAGEM FICAR PARADA NO ESTOQUE, A TAMPA DA EMBALAGEM FICA SECA.

  - - SE O PIGMENTO FICAR PARADO NESTA ÁREA SECA, ELE NÃO SERÁ HOMOGENEIZADO CORRETAMENTE CAUSANDO DIFERENÇA DE TONALIDADE DA COR PIGMENTADA ENTRE UMA EMBALAGEM E OUTRA.

6- PIGMENTOS EM ESTOQUE.

  - – TODOS OS PIGMENTOS EM ESTOQUE DEVIDAMENTE EM SUAS EMBALAGENS, DEVEM ESTAR NA PARTE DE BAIXO DAS PRATELEIRAS.

  - - É PROVADO QUE O AR PRÓXIMO AO PISO É MAIS FRIO, MANTENDO OS PIGMENTOS MAIS LÍQUIDOS.

  - - OS PIGMENTOS MAIS PESADOS, DEVEM SER ARMAZENADOS DEITADOS E VIRADOS SEMANALMENTE PARA NÃO SEDIMENTAR.